IJ18  BTR01033 单相交流电流传感器

一、特点：

- 属模拟量传感器，专为机房动力、空调设备等交流电流测量设计；

- 传感器的外壳阻燃、绝缘纤维，标准35mm导轨安装；

- 传感器的接线端子采用高可靠、易接线的标准端子；

- 高精度，低功耗，高稳定性，高性价比；

二、技术参数、接口形式：

供电电源：5VDC        ；12VDC              ；15VDC         ；24VDC

√

供电电流：〈 10mA;

√

- 输入信号：01A        ；0-10A         ；0-3 0A        ；0-100A               ；

输出形式：输出0-5V            ；输出0-10V        ；输出4-20m           ；

√

精       度：0.2	级         ；0.5级             ；

√

- 隔离耐压：≥2500VDC；

- 工作环境：-10 55C，0~98%RH；

- 尺    寸： 95 x 76 x 37 mm；

- 重    量：100g。

三、典型应用：

- 电力系统中对一回路的电流检测；

- 动力系统中单相电流检测；

四、安装图、接线图：

输入电流

0~5V信号输出

对GND

6    7    8    9

1    2    3   4    5

GND

电源

+

连线图

电流互感器输入端接在第6脚和第9脚，不分方向。