- KYBW19液位变送器安装使用说明书

- 一、概述

- 本液位变送器是由集气筒、导压管、传感器组成的液位测量仪表。当集气筒沉入被测液体中后，集气筒内空气受到被测液体的压力作用，通过导压管压力传导至敏感元件上测量出液位变化，传感器不直接作用被测介质。导压式液位计不受介质起泡、沉积、混浊等影响，又无运动部件，安装维护简单，适用于冶金、电力、造纸、石油、化工等行业液位测量。

- 二、特点：
       设计独特：导压结构，特别适合于高温中小量程液体测量，稳定性好、介质温度高、可靠性很高、零点、满量程可调、本安防爆。

- 三、产品概述：

- 量程（cm）：0～200

- 输出信号（mA）：4~20

- 精度(%FS)：≤1

- 非线性(%FS)：≤1

- 迟滞(%FS)：≤1

- 重复性(%FS)：≤1

- 温度漂移(%FS）：≤0.2

- 稳定性(%FS/年)：≤0.25

工作电压(V)：12-36V DC (标定：24V DC)

- 工作温度(℃)：-20～85℃

- 过载能力(%)：300

- 负载电阻(Ω)：750

- 响应时间(ms)：≤1

- 测量介质：与316L兼容的各种介质

- 膜片材料：316L

- 壳体材料：铸铝

- 压力接口：投入式

- 防护等级：IP68

- 接线方式：红正、蓝负

- 四、产品尺寸：

- 五、典型应用安装图